VCI торбички

VCI торбичките са предназначени за защита на метални изделия от корозия.

Технологията, по която са произведени (VCI – в превод – летлив корозионен инхибитор) позволява да се активира антикорозинната защита на изделията, които са поставени вътре. Самият инхибитор, който се освобождава от повърхността на VCI торбичките, спира потока електрони между положително и отрицателно заредените зони на повърхността на метала, като по този начин го предпазва от окисление.

VCI торбичките са изключително подходящи за съхранение и/или транспортиране на метални изделия и елементи:

- части за автомобили и мотори

- машинни и медицински части, прецизни инструменти

- всички видове хардуер

- различни видове електро-, измервателни и режещи инструменти

- носещи, амбриажни, двигателни, вентилни части

- железни отливки и различните видове стомана

- оръжия и части за оръжия

- вещи с колекционерска стойност, предвидени за дългосрочно съхранение

- бижута

VCI торбичките са лесни за използване и транспорт, а ципът осигурява надежно им затваряне. Непромокаеми са, устойчиви на влага, прах, масла и пр.

Времето за активиране на инхибиторите в 1м3 затворен обем е 60 мин. при t 60°C.

За оптималното отделяне на инхибитора повърхността на метала, който се поставя, може да надхвърля до три пъти повърхността на антикорозионния филм. Ако изделието има повърхност по-голяма от три пъти повърхността на торбичката, е препоръчително да се поставя допълнителен антикорозионен агент.